# 项目需求及配置清单

# 附件1：显示系统

| 名称 | 技术规格及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| LED显示屏 | 1、显示屏尺寸为：显示尺寸为宽≥5.76m，高≥2.4m，显示面积≥13.82㎡，分辨率≥2304*960； 2、采用SMD表贴三合一黑灯，像素点间距≤2.5mm，物理密度≥160000点/㎡。 3、单元箱体采用一体式压铸成型结构，压铸铝箱体工艺，保证箱体拼接的平整度和密封防尘性，支持模组、电源、接收卡前维护\后维护方式。 4、单元箱体为所选品牌整机出货，不接受市场组装机，所有材料均满足无铅环保制程要求，压铸铝箱体和LED显示灯板均具有所投品牌LOGO；提供样品。 5、刷新频率≥3840HZ，画面延时≤2ms。 6、对比度≥4000:1。 7、色温：1000-10000K 可调，调节步长100K. 8、可视角度：水平≥160°，垂直≥160°。 9、峰值功耗：≤360W/㎡，平均功耗：≤120㎡，采用低转折节能技术，4档可调节恒流拐点电压，支持智能(黑屏)节电功能，开启智能节电功能比没有开启节电40%以上；提供报告封面同时具有CNAS、CMA和ilac-MRA标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章。 10、模组平整度：≤0.1mm;模组间隙≤0.1mm。支持软硬件调节亮暗线功能，暗线修复、隐亮消除;支持以模组为单位进行调节.提供报告封面同时具有CNAS、CMA和ilac-MRA标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章。 11、工作时间满足7×24小时连续工作无故障，平均故障间隔时间（MTBF）100,000小时，平均故障恢复时间（MTTR）≤5分钟； 12、显示屏具有提高显示效果的技术特点，较短距离观看时，可以一定程度上缓解颗粒感问题，以及可以提高整个图像显示的视觉过渡效果；提供符合上述技术要求的第三方网络查询链接和网页截图，并加盖制造商公章。 | 13.82㎡ |
| 控制终端 | 控制终端，满足现场使用需求 | 1台 |
| 显示屏 拼接控制器 | 1、支持常见的视频接口，包括1路3G-SDI,2路HDMI1.3,1路DVI，1路CVBS,1路VGA,1路USB播放； 2、支持3个窗口和1路OSD; 3、支持快捷配屏 和高级配屏 功能 ; 4、支持 HDMI HDMI 、DVI 输入分辨率自定义 输入分辨率自定义调节 ; 5、支持设备间备份设置; 6、视频输出最大带载高达 390 万像素; 7、支持带载屏体亮度调节; 8、支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放; 9、支持创建10个用户场景作为模板保存，方便使用； | 1台 |
| HDMI高清矩阵 | 1、高清HDMI矩阵采用超强图像处理芯片，轻松实现1080P全高清分辨率图像显示，输入路数≥8路HDMI。输出≥4路HDMI； 2、可设置轮循通道、时间、间隔，可轻松实现信号自动间隔切换； 3、用户自定义的输出通道配置方案，在客户端可以轻松管理预案的调用与管理； 4、支持RS32（软件）、遥控、网络（选配）等多种控制方式 | 1台 |
| 接收卡 | 1、支持逐点亮色度校正 2、支持快速亮暗线调节 3支持误码监测 | 1项 |
| 电源 | - 额定输入电压:200~240Vac - 额定输入频率:50/60HZ - 额定负载:40A/ 4、输出电压:5Vdc 5、输出功率 :200W | 1项 |
| 配电箱 | 1、10KW 配电柜，远程控制; 2、满足过流、短路、断路、过压/、欠压等保护措施; 3、支持远程上电、分步上电的功能，具有状态自动检测与状态异常报警功能; | 1台 |
| 控制软件 | 1、支持多种视频格式、图片、动画、Office 文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss 简讯； 2、丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等； 3、页面支持一个或多个窗口； 4、支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧； 5、可设置不同的日期和时间播放不同的节目页； 6、可实现多台异地显示屏同步播放； | 1套 |
| 动力电缆 | ZRYJV5*4,金水电缆或郑州第三电缆厂 | 1批 |
| 通讯线 | GB超五类网线 | 1批 |
| 钢结构外装修 | 1、大屏幕安装配套，要求抗绣，抗腐蚀，稳定牢固，不允许存在安全隐患。 2、要求国标镀锌钢材，不锈钢包边。 | 1套 |

# 附件2：扩声系统

| 主扩音箱 | 1、所投产品为国际一线知名品牌，所投品牌有独立的扬声器单元开发、设计、生产实力； 2、系统类型：12英寸，2分频，低频反射式 3、频率范围(-10 dB)1：47 Hz - 20 KHz 4、频率响应(±3 dB)1：80 Hz - 20 KHz 5、灵敏度(1w/1m)1：97.5 dB 6、额定阻抗：8 Ohms 7、最大声压级输出：125 dB(峰值:131 dB) 8、额定输入功率2：350 W/700 W/1400 W (连续/音乐信号/峰值) 9、覆盖角：70° x 100°(H x V) 10、低音单元：1个12英寸低音喇叭，2.5英寸音圈，铁氧体磁钢 11、高音单元：1个2408H-2 压缩高音喇叭，1.5英寸音圈， 钕铁硼磁钢 12、输入连接器：2个Neutrik® Speakon® NL4MP 13、箱体结构：梯形，15 mm厚夹板 | 2只 |
| --- | --- | --- |
| 辅助音箱 | 1、所投产品为国际一线知名品牌，所投品牌有独立的扬声器单元开发、设计、生产实力；系统： 2、系统类型：10英寸，2分频，低频反射式 3、频率范围(-10 dB)1：50 Hz - 20 KHz 4、频率响应(±3 dB)1：85 Hz - 20 KH 5、灵敏度(1w/1m)1：95 dB 6、额定阻抗：8 Ohms 7、最大声压级输出：122 dB(峰值:128 dB) 8、额定输入功率2：300 W/600 W/1200 W (连续/音乐信号/峰值) 9、覆盖角：70° x 100°(H x V) 10、低音单元：1个10英寸低音喇叭，2.5英寸音圈，铁氧体磁钢 11、高音单元：1个2408H-2 压缩高音喇叭，1.5英寸音圈，钕铁硼磁钢 12、输入连接器：2个Neutrik® Speakon® NL4MP 13、箱体结构：梯形，15 mm厚夹板 | 4只 |
| 调音台/12路 | 1、所投产品为国际一线知名品牌，所投品牌有独立的调音台开发、设计、生产的实力； 2、通道调音台：6个话筒 / 12 个线路输入 (4 个单声道 + 4 个立体声) / 2 编组母线 + 1 立体声母线 / 2 AUX (包括 FX)12通道调音台6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声)2编组母线 + 1立体声母线 3、2 AUX (包括FX)“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。单旋钮压缩器 4、效果器：SPX，含24组预置效果器 5、 24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能，通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作 6、 Cubasis LE（iPad版）可通过App Store 下载，含Cubase AI DAW下载版软件 7 、单声道输入通道上的PAD开关+48V幻象供电 8 、XLR平衡输出，世界通用的内部全局供电 | 1台 |
| 反馈抑制器 | 1、模拟输入：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入，电子平衡/不平衡 2、 输入阻抗：平衡47Ω，不平衡20KΩ 3、 最大线路电平输入：+18dBµ 4、 模拟输出：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输出，电子平衡/不平衡 5、输出阻抗：平衡>120Ω，不平衡>60Ω 6、最大输出电平：+20dBµ 7、频率响应：20Hz-20KHz，±0.3dB 8、信噪比：>105dB(A) 9、动态范围：103dB 10、总谐波失真+噪声：0.005％,1KHz；20Hz-10KHz，<0.01％， 11 、10KHz-20KHz，<0.025％ 12 、工作电压：110V/220V/AC 50Hz/60Hz | 1台 |
| 主音箱功放 | 1、设备有国家强制性3C产品认证；功放设备自带关机吸附剩余电流能量装置； 2、 功放带温控系统随温自动调速风扇高效冷却系统设计； 3 、功放开机软启动，设备开机音量渐大扩声系统保护； 4 、输出功率 （8欧）：500Wx2 5 、4欧：800Wx2 6 、桥接8欧：1500W 7、 频信噪比 >103dB 8、 输入灵敏度 0.775V 9、 电压增益 30dB 10、 失真(低于额定功率1dB,20-20KHZ) 8Ω低于0.03% 4Ω低 于0.1% 11 、频率响应 20Hz-20khz+/-1dB 12 、阻尼系数 >500 13 、输入阻抗 非平衡>7KΩ;平衡>14KΩ 14、 输入方式： 平衡输入 15 、输出方式 ：卡侬/连接线柱并行 16 、电压要求 ：220V 50/60HZ+/-10% 17、 指示灯：电源，保护，消波，信号 | 1台 |
| 辅助音箱功放 | 1、 设备有国家强制性3C产品认证；功放设备自带关机吸附剩余电流能量装置； 2 、功放带温控系统随温自动调速风扇高效冷却系统设计； 3 、功放开机软启动，设备开机音量渐大扩声系统保护； 4 、输出功率 （8欧）：350Wx2 5、 4欧：550Wx2 6 、桥接8欧：900W 7 、频信噪比 >103dB 8 、输入灵敏度 0.775V 9 、电压增益 30dB 10 、失真(低于额定功率1dB,20-20KHZ) 8Ω低于0.03% 4Ω低 于0.1% 11 、频率响应 20Hz-20khz+/-1dB 12 阻尼系数 >500 13 、输入阻抗 非平衡>7KΩ;平衡>14KΩ 14 、输入方式 ：平衡输入 15 、输出方式： 卡侬/连接线柱并行 16 、电压要求： 220V 50/60HZ+/-10% 17、 指示灯：电源，保护，消波，信号 | 2台 |
| 电源时序器/8路 | 1 、有8路大功率电源输出，一键控制电源时序动作，可选通电即启和手动功能，适合于音响工程，电视广播系统，电脑网络系统及电力设施等需要按秩序电源分配系统的场合 2 、能够按照由前级到后级逐个顺序启动设备，关闭供电电源时则由后级到前级的顺序关闭用电设备，这样就能够有效的统一管理控制各类用电设备，避免了人为地失误操作，确保了整个音响用电系统运行时的稳定性。 3、 输入电压：AC220V/50Hz 4 、额定功率：6000W,总容量10A 5 、输出功率：，每路插座最大输出电流10A 6 、规格：1U 机箱 7、 输入方式：3*2.5平方交流电源线，不带插头，与空气开关连接 8、 输出方式：8路电源输出，标准通用三芯插座 9、功能：打开时由前级到后级逐个顺序启动，关闭时由后级到前级逐个顺序关闭，每路之间动作时间1.5秒 | 2台 |
| 机柜 | 满足安装使用 | 1台 |
| 音频线 | 满足安装使用 | 1批 |
| 辅材 | 满足安装使用 | 1批 |

# 附件3：会议系统

| 数字会议系统主机 | 1.主机与会议单元之间采用全数字音频传输技术,手拉手连接方式。 2.具备OLED显示屏，可显示会议系统主机状态及系统设置菜单。 3.≥2路会议单元输出端口。 4.通过连接多台扩展单元，可连接多达 255 台发言单元。 5.具备 WEB 页面控制功能，可通过 WEB 页面访问控制主机，集中进行话筒管理。 6.具备 USB_H 接口，可用于系统升级。 7.系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”。 8.具备≥ 1 个 RS-232 接口，用于连接中控系统。 9.内置会议单元测试功能，可在会前对各会议单元的 LED 指示灯进行检测。 10.信噪比≥90 dBA 动态范围 ≥94 dB 总谐波失真≤0.05% 11.提供产品原制造厂商或中国区总代理厂家ICCA国际大会及会议协会成员证书、产品的FCC认证证书、CE认证证书、提供原厂授权及售后服务承诺函、加盖厂家或中国区总代理公章的彩页（以上证书提供复印件加盖厂商公章） | 1台 |
| --- | --- | --- |
| 20米延长线 | 用于控制主机与会议单元之间的延长连接 | 1条 |
| 高清跟踪矩阵 | 1.支持摄像跟踪，视频信号端口：BNC 母头×2，支持码率：143 Mbps ~ 2.97 Gbps 2.兼容：SMPTE 259 M，SMPTE 292 M，SMPTE 344 M，SMPTE 424 M，DVB-ASI (270 Mbps) 3.具有 RS-232 控制端口，支持 RS-232 控制协议，可接中控主机 4.具有 2 路 RS-422 控制口，并内置了多种专业摄像机的控制协议 5. 1个 RJ45 接口，连接 TCP/IP 6.断电现场切换记忆保护功能 7.具有 LCD 显示屏，实时显示操作状态 8.具有前面板按键控制，方便手动切换 | 1台 |
| 高清会议 视频采集系统 | 1、内装 500 万像素 1/2.8 英寸 HD CMOS 传感器，20 倍光学变焦，12 倍数字变焦，可提供高清晰和高分辨率的图像质量。 2、内置视音频编码能力，支持 H.265/H.264 视频编码和G7.11/G7.26 音频编码，可实现 1080P 全高清超低带宽传输。 3、采用新型的步进电机马达，云台运行安静平稳，定位精确迅速，水平最高速度可达 200 度/秒。 4、多路高清视频输出接口（3G-SDI、HDMI、IP 网络），提供同时并发的高质量图像传输。 5、RS-485、RS-232 远程控制（VISCA、PELCO-D 协议）接口，可对摄像机进行远程高速通讯控制。 6、可同时保存 64 个预设位，摇移/俯仰/缩放值等可进行预设，即使在摄像机关闭时，预设数据也可以保存下来。 7、可进行水平视角 61°的图像捕捉。 | 1台 |

# 附件4：场景录制设备

| 场景录制主机 | 1 、整体要求：设备高度≤1U，方便机架式安装。考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计， Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括导播、录制、跟踪、直播、点播、互动、音频处理等功能。 2、 视频接口：3G-SDI in≥2、HDMI in≥2、HDMI out≥采集和输出分辨率支持1080P@30fps。SDI接口支持对接入摄像机的POC供电信号、视频信号、控制信号同步传输。为避免信号干扰，不接受多条不同接口线缆绞合成一条线缆铺设或者增加额外转换设备的方式。 3 、音频接口：Digital MIC≥3、Line in≥2、Line out≥1、耳机监听Headset≥1，Digital MIC接口支持对数字麦克风进行同步供电。 4、 网络接口：RJ-45≥1，支持1000/100Mbps自适应，支持IPv4、IPv6双协议栈，适应互联网通信发展需求。 5 、视频录制：录制分辨率支持1080P@30fps、720P@30fps，视频编码协议支持H.264，支持MP4视频封装格式。 | 1台 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 场景录制管理应用软件 | 1、 录制控制：支持录制、暂停、停止等基本功能操作，实现全自动、手动两种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。 2、 录制管理：支持高低码流同步录制，支持电影模式和资源模式录制，实现复合画面、每个摄像机画面及电脑课件画面的独立封装和点播。支持自定义录制分辨率、帧率和码率，最高支持1080P@30fps，码率支持512kbps到40Mbps可设。 3、 分段录制：支持分段录制技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。提供软件功能界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 4 、同步录制：支持USB接口插入U盘，实现本机和U盘同步录制功能，录制完毕后同时另存为一份录像文件到U盘中。 5 、导播管理：支持对所有接入视频和录制效果画面的实时预览，动手导播模式下支持信号源实时切换录制。提供双分屏、三分屏、画中画等录制布局，支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。支持渐变、缩放、切换等转场特效。支持添加LOGO，可通过鼠标直接拖拽设置LOGO在画面的显示位置。支持添加字幕，字幕颜色、字幕描边、字幕背景可设。支持设置录制的片头片尾。 6、 摄像机控制：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。每个云台摄像机应至少支持8个预置位设置与调用功能。 7、 面板管控：Console接口支持接入控制面板，对录播设备进行唤醒、录制管理。 8、 视频环出：2路HDMI信号同步输出，录课模式下实时环出录课画面，双流互动模式下双HDMI输出分别实时环出互动主、辅流画面。 9、支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。支持RTMP和RTSP视频传输协议，支持≥3路RTMP同步推流，可从接入的摄像机信号和电脑信号中选择自定义每路推流信号源，实现多流直播。 | 1套 |  |
| 高清视频采集系统 | 1、视频输出接口：HDMI、SDI 2、传感器类型：CMOS，1/2.33英寸 3、传感器像素：有效像素207万 4、焦距：22倍变焦 5 、水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7° 6、 支持水平、垂直翻转 7、背光补偿：支持 8、数字降噪：2D&3D数字降噪 9、网络流传输协议：RTP、RTSP 10、 预置位数量：255 11、网络接口：RJ45 12、音频接口：Line In,3.5mm 13、通讯接口：RS232、RS422 14、USB接口：USB Type-A 15、支持的协议类型：VISCA 16、分辨率和编码技术：图像采集和输出分辨率支持1920*1080, 支持H. 265/H.264 视频编码，提供第三方权威机构检测报告复印件证明并加盖厂家公章； 17、电源支持：支持POC供电、电源适配器供电两种供电方式，根据环境实际情况可灵活选择。 18、整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥100000小时,提供具备检测资质的第三方检测机构提供的正规检测评估报告复印件并加盖厂家公章。 19、要求摄像机与录播主机为同一品牌。 | 2只 |  |
| 高清视频采集系统管理软件 | 1、摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2、支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3、支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4、支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5、支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 6、支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7、支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8、支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 9、提供高清摄像机管理软件相关计算机软件著作权登记证书及相关检测报告复印件并加盖厂家公章。 | 2套 |  |

# 附件5：指挥调度终端系统

|  | 指挥调度终端系统 | 1、自研CPU，软硬件端到端核心技术自主，安全可控，嵌入式DSP硬件解决方案，高效率，低延时。 2、支持快速回声消除（AEC）、自动噪声抑制（ANS）、自动增益控制（AGC）、语音清脆化、语音增强和唇音同步。前向纠错FEC（Forward Error Correction）、后向纠错（backward errorcorrection）、抗丢包PLC（Packet Loss Concealment）、自动传输增强NetATE（Net Automatic-Transfer-Enhancement）和自适应音频抖动缓冲AJB（Audio JitterBuffer），支持同时编解多路不同格式码流，实现本地灵活选看其他会场； 3、终端支持通过RTMP直接推流到平台，将会议进行实时直播； 4、支持双语种声音同传，终端不但支持分别同时输入两种不同语种的声音，分别同时输出两种不同语种的声音，而且支持两种语种的声音灵活混音并编码输出； 5、支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议，同时支持RTMP推送模式，链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式；支持网络全命令VISCA控制协议。1、支持H.264 High Profile，在1Mbps带宽下即可实现高达1080p 30fps和720p 60fps的解析度，色彩细腻流畅，音色清晰悦耳，轻松分享丰富多彩的沟通 6、具有安装简便，接线方便的特点，简单直观的接线方式使安装像连接家用电器一样简单，降低了使用的技术门槛，具备更低的维护成本。 7、可以实现多种上架方式，可选择挂侧面墙的托架、可快速固定在液晶电视上方的托架、可挂房间顶部的托架，选择合适的背板支架适应各种房间结构，让您实现快速部署。 8、兼容IPv4及IPv6，具有视音频丢包补偿、FEC、QoS网络适应算法，在网络丢包达到10%时依然保证音视频的流畅。采用MTU自适应、自动升降速、NAT/FW穿越等技术，可进行QoS的TOS及DiffServ设置，按照内容类别（视频流、文件流）进行优先传输，充分适应网络资源。 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- |

# 附件6：一体化控制系统

| 控制主机 | 1、 全面支持网络控制，支持网络级联 2、 支持 WiFi/有线以太网控制，支持多台终端同时控制同一台主机 3、 支持多房间管理功能 4、 支持房间预约功能 5、 2 路 RJ45 接口，作为以太网接口，连接 PC 控制软件或有线控制面板，用于实现远程控制 6、 开放式的可编程控制平台，人性化的操作界面 7、 独创的可动态配置的 RS-232C/485 控制接口，全面支持各种控制连接协议，可与台电数字会议系统系列产品进行无缝连接，组成完美的智能会议系统全面解决方案 8、 内嵌式红外遥控学习功能，无需配置专业学习器，简便可靠 9、 带音量控制功能的混音器（2 路可独立调节音量的立体声输入，1 路立体声输出） 10、 8 路红外发射口可实现对 VCR, DVD, CD, MD 播放器和投影机等的遥控 11、 8 路数字 I/O 控制口和 8 路弱继电器控制口，用以控制环境装置，诸如投影幕的上/下，窗帘的开/闭，投影机的升/降，灯光开/关等 12、 8 路 RS-232C 控制端口，可控制视频矩阵或等离子显示等设备 13、 前面板具有 LCD 显示屏及 LED 状态指示灯，主机菜单及工作状态一目了然，并可显示实时时钟 14、 提供中/英文系统设置操作及编程软件 15、 自定义情景存贮及场景调用功能 16、 电脑连接口 RS-232C，用于连接电脑对控制主机进行设置、监控及程序上传 17、 USB Host 接口连接 U 盘用于系统升级和内存扩展 18、 USB Device 接口连接 PC，用于下载和备份工程文件 19、 内置数字会议系统控制协议，可轻松实现话筒控制、表决控制及表决结果显示 20、 内置大容量 E2PROM，可存储普通/高清摄像机预置位（最多 512个） 21、 全面支持网络控制，支持网络级联 22、 支持 WiFi/有线以太网控制，支持多台终端同时控制同一台主机 23、支持多房间管理功能（配合 HCS-6100W-RM 使用） 24、 支持房间预约功能（配合 HCS-6100W-RS 使用） 25、内置 WebServer 软件，可通过 IE 浏览器进行控制，支持 iPad, iPhone 及安卓平台手持终端 WebServer 软件基于 B/S 设计，以中控主机为 Web 服务器，Web 界面是由触屏界面设计器设计，然后上传到中控主机。用户通过 IE 浏览器访问主机 IP 地址以查看并控制房间或会议室，控制命令由中控逻辑编程器设计并上传到中控主机 | 1台 |
| --- | --- | --- |
| 触摸终端 | IPAD，内装中控软件 | 1台 |
| 红外发射棒 | 1、配合网络型中央控制系统主机用于对红外设备的控制 2、自带 1.2 米连接线 3、 插头：2 针 3.81 mm Phoenix 接口 | 1台 |
| 8路电源控制器 | 1、 载入容量：单路电流 AC: 10 A/250 V，DC: 10 A/28 V 2、 ID 选择：旋钮设置 3、 电源：24 V DC，最大 200 mA，TAINET 网络供电 4、 控制方式： 控制总线/RS-232 串口控制（波特率：9600 bps） 5、 单路或多路开关 6、 1U 机箱，全机架宽 | 1台 |
| 无线路由器 | 1、无线速率：双频并发，2976Mbps（2.4 GHz：574Mbps，5 GHz：2402Mbps） 2、传输标准：802.11ax/ac/n/a 2 x 2 & 802.11ax/n/b/g 2 x 2，MU-MIMO 3、无线频段：2.4 GHz & 5 GHz，支持双频优选 4、网口：提供4个10M/100/1000M自适应速率的以太网接口，支持WAN/LAN自适应（网口盲插）网口传输协议：802.3、802.3u、802.3ab | 1台 |

# 附件7：八楼会议室显示设备改造

| 名称 | 技术规格及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| LED显示屏 | 1、显示屏尺寸为：显示尺寸为宽≥3.52m，高≥1.92m，显示面积≥6.76㎡，分辨率≥1760*960； 2、采用SMD表贴三合一黑灯，像素点间距≤2.0mm，物理密度≥250000点/㎡。 3、单元箱体采用一体式压铸成型结构，压铸铝箱体工艺，保证箱体拼接的平整度和密封防尘性，支持模组、电源、接收卡前维护\后维护方式。 4、单元箱体为所选品牌整机出货，不接受市场组装机，所有材料均满足无铅环保制程要求，压铸铝箱体和LED显示灯板均具有所投品牌LOGO；提供样品。 5、刷新频率≥3840HZ，画面延时≤2ms。 6、对比度≥4000:1。 7、色温：1000-10000K 可调，调节步长100K. 8、可视角度：水平≥160°，垂直≥160°。 9、峰值功耗：≤360W/㎡，平均功耗：≤120㎡，采用低转折节能技术，4档可调节恒流拐点电压，支持智能(黑屏)节电功能，开启智能节电功能比没有开启节电40%以上；提供报告封面同时具有CNAS、CMA和ilac-MRA标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章。 10、模组平整度：≤0.1mm;模组间隙≤0.1mm。支持软硬件调节亮暗线功能，暗线修复、隐亮消除;支持以模组为单位进行调节.提供报告封面同时具有CNAS、CMA和ilac-MRA标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章。 11、工作时间满足7×24小时连续工作无故障，平均故障间隔时间（MTBF）100,000小时，平均故障恢复时间（MTTR）≤5分钟； 12、显示屏具有提高显示效果的技术特点，较短距离观看时，可以一定程度上缓解颗粒感问题，以及可以提高整个图像显示的视觉过渡效果；提供符合上述技术要求的第三方网络查询链接和网页截图，并加盖制造商公章。 | 6.76㎡ |
| 显示屏 拼接控制器 | 1、支持常见的视频接口，包括1路3G-SDI,HDMI,DVI，CVBS,VGA,USB播放； 2、支持快捷配屏 和高级配屏 功能 ; 3、支持 HDMI HDMI 、DVI 输入分辨率自定义 输入分辨率自定义调节 ; 4、支持设备间备份设置; 5、视频输出最大带载高达 260 万像素; 6、支持带载屏体亮度调节; 7、支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放; | 1台 |
| 接收卡 | 1、支持逐点亮色度校正 2、支持快速亮暗线调节 3、支持误码监测 | 1项 |
| 电源 | - 额定输入电压:200~240Vac - 额定输入频率:50/60HZ - 额定负载:40A/ 4、输出电压:5Vdc 5、输出功率 :200W | 1项 |
| 控制软件 | 1、支持多种视频格式、图片、动画、Office 文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss 简讯； 2、丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等； 3、页面支持一个或多个窗口； 4、支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧； 5、可设置不同的日期和时间播放不同的节目页； 6、可实现多台异地显示屏同步播放； | 1套 |
| 动力电缆 | ZRYJV3*2.5,金水电缆或郑州第三电缆厂 | 1批 |
| 通讯线 | GB超五类网线 | 1批 |
| 钢结构外装修 | 1、大屏幕安装配套，要求抗绣，抗腐蚀，稳定牢固，不允许存在安全隐患。 2、要求国标镀锌钢材，不锈钢包边。 | 1套 |

# 附件8：82寸会议一体机

技术规格及要求

电源功率（w）：整机功率500W 待机功率（w）：小于0.5W 工作电压（v）：技术规格及要求100-240V～50/60Hz CPU核数：四核心 运行内存 ：4GB CPU： MTK MT9650(958C) GPU ：G52（2EE）MC1 存储内存： 64GB 大屏电视；4K超清电视 能效等级：二级能效 支持格式（高清）：2160p 屏幕尺寸： 82英寸 屏幕比例 ：16:9 背光方式：直下式 屏幕分辨率：超高清4K 刷屏率 ：120HZ

其他辅材线材根据招标人要求提供到位，报价需考虑运费、保险、安装调试、售后等。